Функция самоактивации: Если под рукой нет модуля PultProg, то можно воспользоваться функцией самоактивации заготовки. Самоактивация заготовки:

- На пульте необходимо синхронно нажать и удерживать кнопки A+C+D до вспышки.

- После вспышки необходимо отпустить кнопки C и D, а кнопку A продолжать удерживать.

- Пока удерживается кнопка A, одновременно необходимо нажать кнопку B нужное количество раз. Количество нажатий кнопки B соответсвует порядковому номеру системы из таблицы 1 данной инструкции.

- Отпустить все кнопки.

Пример: Необходим пульт Alutech AT-4N. Согласно таблице 1 данной инструкции порядковый номер этой системы – 1. Переводим заготовку в режим самоактивации по инструкции пункта IV, и при удержании кнопки A нажимаем кнопку B три раза. Бланк-27 стал полноценным аналогом пульта Alutech AT-4N.

Примечание: Используя функцию самоактивации заготовки произвести очистку заготовки можно только с помощью модуля PultProg

1 Alutech AT-4N

2 An-Motors (AT-4)

3 Beninca

4 BFT

5 Bytec

6 Came TOP (12 бит)

7 Came TAM (24 бит)

8 Cilex

9 Comunello

10 DEA

11 Doorhan

12 Elmes

13 Faac RC

14 Gate-TX

15 Genius ECHO

16 GSN (динамический код)

17 GSN (статический код)

18 Hormann Ecostar

19 Iron-Logic IL-100

20 Lider БН-Л-33

21 Nice Flo (статический код)

22 Nice Flor-S

23 Nice Smilo

24 Roiscok iDo

25 Stilmatic

26 Tantos Proteus (cтатический код)

27 Tantos (динамический код)